Tutorial generar firmware LTU 2.0

Bueno gente, tal como dice el titulo vamos a crear un firmware LTU 2.0 de lector liteon con firmwares 1175, 1532 y los hitachis 500 y 502, asi que manos a la obra.

Necesitamos:

J-runner  v 0.3.4 o superior

Lizard toolbox 1.60 o superiorcon el template de ltu 2.0

Copia de nuestra nand original

Cpu key de la consola

Primeramente abrimos J-runner, abrimos nuestra nand en load source y cargamos nuestra cpu-key en su respectivo sitio:

Una vez cargada nos vamos a Tools->extract y ahí le damos,  generara varios archivos en la carpeta output->extracts-numero de serie, los archivos que nos interesan son el key.bin y el   C-R.bin.

Los separamos, en este momento ya podemos cerrar el  J-Runner, ahora abrimos el lizard toolbox y nos vamos a LTU generator, ahí cargamos el key.bin y el C-R.bin que obtuvimos antes y que separamos.

Ahora en fileset seleccionamos LTU 1.2, en template escogemos el modelo de nuestra lectora y por ultimo le damos en generate firmware y listo ya tenemos nuestro firmware LTU 2.0 listo para meterlo en una pcb ltu2.

Ahora bien, hasta aquí normal todo, pero les cuento un secreto, este frimware también compatible con lectoras LITEON-FAT modelo DG-16D2S, ¿Qué quiere decir esto? Que se puede flashear la lectora fat con este firm y quitar el RGH y funcionaran las copias con LT 3.0.

Saludos y espero les sea de ayuda.